Risultati di calcolo

La stampa denominata “Risultati di calcolo” consente al progettista di valutare tutti i singoli steps con cui il software arriva al risultato finale. E’ stata originariamente pensata per il “debug” del software e pertanto potrebbe anche presentare dati ridondanti per lo scopo.

E’ suddivisa in due sezioni: zone ed impianto. Di ciascuna zona vengono calcolati il fabbisogno ideale utile netto di ciascun servizio (riscaldamento, raffrescamento, acs) e vengono eventualmente aggiunte le perdite sicuramente riconducibili alla zona (erogazione, emissione,  regolazione).

Sezione acs

Calcolo dei litri/giorno di fabbisogno acs, trasformazione in energia e perdite per erogazione:

Sezione riscaldamento

Calcolo del fabbisogno mensile di energia termica richiesta pe trasmissione, attraverso il terreno, ambienti adiacenti non riscaldati, ventilazione, extra flusso solare, apporti interni, solari.

I calcoli vengono evidenziati mese per mese per tutto l’anno con temperatura interna di 20°C. Questo porta che nei mesi estivi, ovviamente, ci saranno delle “dispersioni negative” che verranno filtrate successivamente.

Il passaggio intermedio Qnd -> Qh converte i valori da MJ a kWh ed inoltre filtra i mesi non soggetti a riscaldamento. Nell’esempio che segue, avrei un totale annuale in MJ, Qnd, di 11941 (ovvero 3316 kWh)  mentre alla riga successiva, vengono applicate le date di inizio/fine da decreto (01/11 – 15/04) e pertanto Qh diventa 3204 kWh.

Successivamente abbiamo i recuperi da acs, perdite di emissione e di erogazione.

Sezione raffrescamento:

Per il calcolo energetico estivo, valgono le medesime osservazioni del riscaldamento. La temperatura dell’aria interna è di 26°C valida per tutto l’anno. I risultati potrebbero sembrare strani ma sono semplicemente l’applicazione integrale della formula (2) della UNI/TS 11300-1 (che riprende la ISO 13790). Il periodo di funzionamento dell’impianto segue l’algoritmo indicato nel paragrafo 10.2 della UNI/TS 11300-1 (ISO 13790 I.3) e pertanto è matematicamente possibile (per come stanno le formule) che, ad esempio, in un edificio con poche dispersioni, (gli apporti gratuiti sono costanti per tutto il periodo dell’anno e le temperature medie mensili sono, in qualche caso, elevate anche nel periodo invernale) si verifichi il dover “raffrescare” anche in periodi in cui ci si aspetta il riscaldamento.

Il periodo di funzionamento viene nel caso estivo “filtrato” fra questa sezione e quella successiva di impianto:

Il calcolo viene eseguito su tutti i giorni dell’anno secondo la già citata formula e si ottiene un periodo di raffrescamento che va dal 07/05 al 26/09. Vengono pertanto eliminati i dati che “non servono” e si passa da un Qc di 2337 kWh ad un valore di 2274 kWh (fabbisogno ideale per il raffrescamento).

Le sezioni rimanenti comprendono il generatore e la conversione in energia primaria. Alla fine della stampa una legenda con le unità di misura utilizzate.

Indicatori di prestazione energetica

E’ prevista una stampa che riepiloga le prestazioni dell’edificio. Questa stampa riporta solamente i dati riepilogativi. Sempre allo scopo di verificare il funzionamento del software, a video, sono previsti molti più dati.